MPTool

Программа предназначена для сервисных работ с принтерами Canon MP-серии в Low-Level режиме, на данный момент поддерживаются :

MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460.

Текущая версия : 0.8.0a

Для того, чтобы скачать MPTool нажмите сюда.

Предуведомление :

За последствия применения данной программы с Вашим принтером(-ами) отвечаете только Вы. Программа предоставляется по принципу "AS IS" ("КАК ЕСТЬ") и Вы используете ее на свой страх и риск. Использование программы в коммерческих целях без разрешения автора ЗАПРЕЩЕНО!

Возможности программы :

- Расширенная информация об уровне чернил в картриджах и контейнерах для отработанных чернил.

- Чтение, запись и сброс EEPROM принтера.
- Обнуление счетчиков уровня чернил черного и цветного картриджей.
- Сброс счетчиков заполненности "основного" и "дополнительного" контейнеров для отработанных чернил.

Описание программы :

главное окно программы

Раздел Info.

Ink Level - отображает уровень заполненности чернилами :

BK - черного картриджа.

CY - цветного картриджа чернилами Cyan.

MG - цветного картриджа чернилами Magenta.

YL - цветного картриджа чернилами Yellow.

WM - "основного" контейнера для отработанных чернил.

WP - "дополнительного" контейнера для отработанных чернил.

Port Name - отображает название порта принтера в системе.

Раздел Operations.

Подраздел Reset Counter  -  Ink Counter.

Reset Black - обнуление счетчика уровня чернил черного картриджа.

Reset Color - обнуление счетчика уровня чернил цветного картриджа.

Подраздел Reset Counter  -  Waste Ink Counter.

Reset Main - обнуление счетчика уровня заполненности чернилами "основного" контейнера для отработанных чернил.

Reset Platen - обнуление счетчика уровня заполненности чернилами "допролнительного" контейнера для отработанных чернил.

Подраздел  EEPROM Operations.

Read - чтение EEPROM принтера в *.bin файл.

Write - запись *.bin файла в EEPROM принтера.

Reset - сброс EEPROM к заводским установкам.

FAQ :

Если обнаружили вопрос не включенный в данный FAQ пишем в соответствующие ветки форумов ( IXBT), а не мне лично!

Желающие помочь в разработке и тестировании программы, сообщить о замеченных багах и недоработках - you are welcome! :) ICQ 457-178-597

В кратком описании программы написано, что она работает в Low-Level режиме, что это за режим? Какие  режимы работы принтера еще существуют?

Существуют три режима в которых могут работать принтеры Canon MP-серии : Normal, Service и Low-level.

Normal - режим в котором находится принтер при обычном включении.

Service - режим в котором можно выполнять сервисные операции с помощью кнопок принтера. Для перехода принтера Canon MP-серии в "Service" режим нужно :

1) Выключить принтер.

2) Нажать и удерживать кнопку отмены/возобновления печати.

3) Нажать и удерживать кнопку включения принтера.

4) Отпустить кнопку отмены/возобновления печати.

5) Дважды нажать кнопку возобновления/печати.

6) Отпустить кнопку включения принтера.

после этого некоторое время будет мигать зеленый светодиод (время мигания зависит от модели принтера), затем он загорится постоянно и принтер перейдет в "Service" режим.

Low-Level - режим работы предназначеный для низкоуровневых операций с EEPROM принтера, в этом режиме с принтером работает  MPTool. Для перехода принтера MP-серии в Low-Level режим нужно :

1) Отключить принтер от сети.

2) Нажать и удерживать кнопку включения.

3) Включить принтер в сеть.

4) Нажать кнопку отмены/возобновления печати.

5) Отпустить кнопку включения. (если система сообщит об обнаружении "нового устройства", установите драйвера принтера,  после завершения установки назовите новый принтер как "Canon MP XXX Low-Level Mode").

после этого зеленый и оранжевый светодиоды мигнут и погаснут, затем оранжевый загорится постоянно и принтер перейдет в "Low-Level" режим. Выйти из этого режима можно только отключив принтер от сети.

Программа : "не видит мой принтер", "зависает при запуске",  "висит в списке задач при этом главного окна не видно" и т.д. Что мне делать?

Если поддержка принтера заявлена в MPTool , то возможно он  находится НЕ в "Low-Level" режиме, или просто заглючил :), закройте программу или завершите процесс MPTool.exe через "Диспетчер задач", выключите-включите принтер в Low-Level режиме, снова запустите программу, если не помогло - попробуйте отключить все USB устройства кроме принтера и повторить все сначала.

У меня закончились чернила в картриджах, какие лучше заливать, где делать дырки в картридже, куда потом лить чернила, что такое СНПЧ и т.д.?

Ответы на эти и другие вопросы, не относящиеся к MPTool есть там и там.

Я заправил(-а) картридж(-и) принтера, как мне обнулить счетчик(-и) уровня  чернил картриджа(-ей)?

Для начала убедиться, что принтер находится в "Low-Level" режиме, затем для обнуления счетчика уровня чернил черного картриджа - нажать кнопку "Reset Black", для обнуления счетчика уровня чернил цветного картриджа - нажать кнопку "Reset Color".

Принтер отказывается печатать, драйвер выдает ошибку "контейнер для отработанных чернил переполнен", в разделе "Info" MPTool'а значение WM и/или WP около 100%. Как мне обнулить счетчик(-и) уровня заполненности контейнера(-ов) для отработанных чернил?

На данный момент MPTool не умеет сбрасывать счетчики уровня заполненности контейнеров для отработанных чернил, используйте комманды Service режима.

Для обнуления счетчика уровня заполненности "основного" ("WM") контейнера для отработанных чернил :

1) Перевести принтер в "Service" режим.

2) Четыре раза нажать кнопку отмены/возобновления печати.

3) Дважды нажать кнопку включения.

затем выключить-включить принтер, счетчик уровня заполненности "основного" ("WM") контейнера для отработанных чернил будет обнулен.

Для обнуления счетчика уровня заполненности дополнительного ("WP")  контейнера для отработанных чернил :

1) Перевести принтер в "Service" режим.

2) Четыре раза нажать кнопку отмены/возобновления печати.

3) Нажать кнопку включения.

4) Нажать кнопку отмены/возобновления печати.

5) Нажать кнопку включения.

затем выключить-включить принтер, счетчик уровня заполненности дополнительного ("WP")  контейнера для отработанных чернил будет обнулен.